车马太保

车马太保车机文档

V1.0.1

张兆鑫 2025-5-21

目录

1.	文档版本	3

2.	接口规范	4

2.1车马太保服务地址	4

2.2 接口签名	4

2.2.1 签名构成	4

2.2.2 签名生成	5

2.2.3 签名验证（请求头和查询参数二选一传入）	5

2.2.4 示例代码	6

3.	接口文档	10

3.1 通用说明	10

3.2 查询车辆授权接口	12

3.2.1 新增车辆授权接口	14

3.2.2 取消车辆授权接口	16

3.3 查询当前车辆信息接口	17

3.4 按照时间段查询当前车辆行程列表接口	20

3.5 使用行程Id查询车辆行驶轨迹接口	23

3.6 控制车辆接口	26

3.7 车辆告警查询接口	29

3.8 车辆允许启动接口	32

3.9 车辆禁止启动接口	34

4.	附录	36

附录A 接口枚举	36

附录B 查询和推送的车辆信息字段	39

- 文档版本

| 版本 | 内容 | 日期 | 撰写人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 车马太保车机开放平台接口文档 | 2025-05-19 | 张兆鑫 |
| 1.0.1 | 新增开放平台车辆授权与取消授权接口说明 | 2026-05-21 | 张兆鑫 |

- 接口规范

2.1车马太保服务地址

| 环境变量 | 请求地址 |
| --- | --- |
| 测试环境 | https://devcr.dachema.net/api/open/ |
| 生产环境 | https://api.cczhixing.com/api/open/ |

2.2 接口签名

2.2.1 签名构成

| 顺序 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Method | HTTP 方法，参与签名前会转成大写 |
| 2 | Path | 请求路径，只包含 path，不含协议、域名和端口。 |
| 3 | Sorted Query String | 对查询参数按 key 排序并进行 URL 编码后拼接。 |
| 4 | Body Hash | 请求体字节数组做 SHA256，输出小写十六进制字符串。 |
| 5 | ClientId | 调用方应用标识 |
| 6 | Timestamp | Unix 时间戳秒值，对应请求头 X-Timestamp。 |
| 7 | Nonce | 一次性随机串，对应请求头 X-Nonce，用于防重放。 |

Method：取实际请求的 HTTP Method，并统一转成大写。例如客户端发起POST 请求，则参与签名的 Method 为 POST。

Path：取请求路径部分，例如 /api/open/authorized 或 /api/open/vehicle-info。该字段不包含协议、主机、端口，也不包含查询字符串。

Sorted Query String：查询参数会参与签名。生成规则是：先按参数 key 做 Ordinal 字典序排序；然后将每个 key 与 value 做 Uri.EscapeDataString 编码；最后按 k=v 形式拼接，并使用 & 连接。示例原始查询：vin=LFV1234567890&timestampSource=gps，排序并编码后：timestampSource=gps&vin=LFV1234567890

Body Hash：请求体不直接拼进签名串，而是先读取原始字节数组并计算 SHA256，再转为小写十六进制字符串。即：bodyHash = SHA256(bodyBytes).hexLower。对于 GET 请求，若没有 body，则通常相当于对空字节数组做 SHA256。

ClientId：ClientId 来自请求头 X-Client-Id；服务端也支持从查询参数 clientId 读取。该字段既参与签名，也用于定位调用应用。

Timestamp：Timestamp 来自请求头 X-Timestamp；服务端也支持从查询参数 timestamp 读取。格式要求为 Unix 时间戳秒值。当前默认允许时间偏差为 300 秒。

Nonce：Nonce 来自请求头 X-Nonce；服务端也支持从查询参数 nonce 读取。Nonce 需要具有足够随机性，并且在时间窗内不可重复，以避免重放攻击。

SignVersion：默认版本为 v1。

2.2.2 签名生成

canonical = method.ToUpperInvariant()

+ "\n" + path

+ "\n" + sortedQuery

+ "\n" + bodyHash

+ "\n" + clientId

+ "\n" + timestamp

+ "\n" + nonce

客户端拿到 canonical string 后，使用 appSecret 作为 HMAC 密钥，以 UTF-8 编码对 canonical string 计算 HMAC-SHA256，最后把结果转为 Base64 字符串，作为最终签名。

signature = Base64(HMACSHA256(appSecret, canonicalStringUtf8Bytes))

因此，同一个请求只要 Method、Path、Query、Body、ClientId、Timestamp、Nonce 中任意一项变化，最终签名都会变化。

2.2.3 签名验证（请求头和查询参数二选一传入）

| Query | Header | 说明 |
| --- | --- | --- |
| X-Client-Id | clientId | 客户端标识，必填。 |
| X-Timestamp | timestamp | Unix 时间戳秒值，必填。 |
| X-Nonce | nonce | 随机串，必填。 |
| X-Signature | signature | 签名值，必填。 |
| X-Sign-Version | signVersion | 签名版本，可选，默认 v1。 |

2.2.4 示例代码

下面示例代码与仓库当前实现保持一致，包含 bodyHash、query 规范化、canonical string 组装和签名生成。

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Security.Cryptography;

using System.Text;

public static class OpenPlatformSignDemo

{

public static string ComputeBodyHash(byte[] bodyBytes)

{

return Convert.ToHexString(SHA256.HashData(bodyBytes)).ToLowerInvariant();

}

public static string BuildCanonicalString(

string method,

string path,

IEnumerable<KeyValuePair<string, IEnumerable<string?>>> query,

string bodyHash,

string clientId,

string timestamp,

string nonce)

{

var sortedQuery = string.Join(

"&",

query

.OrderBy(x => x.Key, StringComparer.Ordinal)

.SelectMany(x => x.Value.Select(v => $"{Uri.EscapeDataString(x.Key)}={Uri.EscapeDataString(v ?? string.Empty)}")));

return string.Join(

"\n",

method.ToUpperInvariant(),

path,

sortedQuery,

bodyHash,

clientId,

timestamp,

nonce);

}

public static string ComputeSignature(string secret, string canonical)

{

using var hmac = new HMACSHA256(Encoding.UTF8.GetBytes(secret));

var bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(canonical);

return Convert.ToBase64String(hmac.ComputeHash(bytes));

}

public static string Generate()

{

var method = "POST";

var path = "/api/open/orders";

var query = new[]

{

new KeyValuePair<string, IEnumerable<string?>>("page", new[] { "1" }),

new KeyValuePair<string, IEnumerable<string?>>("size", new[] { "20" })

};

var body = "{"orderNo":"SO-1001","amount":128.5}";

var clientId = "demo-client";

var timestamp = "1710000000";

var nonce = "debug-nonce-001";

var secret = "your-app-secret";

var bodyHash = ComputeBodyHash(Encoding.UTF8.GetBytes(body));

var canonical = BuildCanonicalString(method, path, query, bodyHash, clientId, timestamp, nonce);

return ComputeSignature(secret, canonical);

}

}

服务端验证的核心是：使用同样的规则重新构造 canonical string，再计算期望签名，并使用固定时序比较避免普通字符串比较带来的时序侧信道问题。

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Security.Cryptography;

using System.Text;

public static class OpenPlatformVerifyDemo

{

public static bool FixedTimeEquals(string actual, string expected)

{

var actualBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(actual);

var expectedBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(expected);

return CryptographicOperations.FixedTimeEquals(actualBytes, expectedBytes);

}

public static bool Verify(

string method,

string path,

IEnumerable<KeyValuePair<string, IEnumerable<string?>>> query,

byte[] bodyBytes,

string clientId,

string timestamp,

string nonce,

string secret,

string incomingSignature)

{

var bodyHash = OpenPlatformSignDemo.ComputeBodyHash(bodyBytes);

var canonical = OpenPlatformSignDemo.BuildCanonicalString(

method,

path,

query,

bodyHash,

clientId,

timestamp,

nonce);

var expectedSignature = OpenPlatformSignDemo.ComputeSignature(secret, canonical);

return FixedTimeEquals(incomingSignature, expectedSignature);

}

}

- 接口文档

3.1 通用说明

本章节接口均基于 /api/open/ 路径，签名规则、请求头与时间戳要求沿用前文接口规范。时间参数格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss，并按平台约定时区解释。

统一响应结构

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {},

"traceId": "0HMSAMPLETRACEID"

}

code = 0 表示成功，code != 0 表示失败；traceId 用于排障关联。

通用错误码

| code | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 400 | 参数错误 |
| 401 | 签名失败或认证失败 |
| 403 | 无车辆授权或无接口权限 |
| 404 | 资源不存在 |
| 500 | 系统异常 |

业务报错状态码

| code | 含义 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 10001 | 车辆不存在 | 检查 vin 是否正确，确认车辆已接入平台。 |
| 10002 | 车辆未授权 | 确认调用方是否具备该车辆接口权限。 |
| 10003 | 车辆授权已过期 | 重新完成车辆授权或联系平台处理。 |
| 10004 | 车辆离线 | 车辆当前不可达，稍后重试。 |
| 10005 | 车辆能力不支持 | 检查车辆是否支持当前查询或控制能力。 |
| 10006 | 车辆控制执行失败 | 确认车辆状态后重试，必要时联系平台排查。 |
| 10007 | 行程不存在 | 检查 tripId 与 vin 是否匹配。 |
| 10008 | 查询时间范围无效 | 检查 startTime、endTime 是否符合格式且时间范围有效。 |
| 10009 | 车辆状态不允许执行 | 车辆当前状态不满足控制条件。 |
| 10010 | 请求过于频繁 | 降低调用频率后重试。 |
| 10011 | 车机服务响应超时 | 稍后重试，持续失败时联系平台排查。 |
| 10012 | 枚举值不支持 | 检查 command、alarmType、alarmLevel、status 等枚举值是否在文档范围内。 |

3.2 查询车辆授权接口

根据车架号查询车辆是否已授权给当前调用方。

请求方式与地址

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方式 | GET |
| 接口地址 | /api/open/authorized |
| Content-Type | GET 接口为空；POST 接口为 application/json |

请求参数

| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| vin | string | 是 | 车架号 |

响应参数

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 响应码，0 表示成功 |
| message | string | 响应消息 |
| data | object | 业务数据 |
| traceId | string | 链路追踪标识 |
| data.vin | string | 车架号 |
| data.authorized | boolean | 是否已授权 |
| data.authorizedTime | string | 授权时间 |
| data.expireTime | string | 授权过期时间 |

请求示例

{

"vin": "LDC613P23P1234567"

}

响应示例

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {

"vin": "LDC613P23P1234567",

"authorized": true,

"authorizedTime": "2025-05-19 08:00:00",

"expireTime": "2026-05-19 08:00:00"

},

"traceId": "0HMSAMPLETRACEID"

}

3.2.1 新增车辆授权接口

当前调用方可根据车架号为自身开放应用新增车辆授权。authorizationStartTime 为空时即刻生效；authorizationEndTime 为空时表示永久有效。

请求方式与地址

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口地址 | /api/open/vehicle-authorizations |
| Content-Type | application/json |

请求参数

| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| vin | string | 是 | 车架号 |
| authorizationStartTime | string | 否 | 授权开始时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss；为空时即刻生效。 |
| authorizationEndTime | string | 否 | 授权结束时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss；为空时永久有效。 |

响应参数

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 响应码，0 表示成功 |
| message | string | 响应消息 |
| data | object | 业务数据 |
| traceId | string | 链路追踪标识 |
| data.id | string | 授权记录标识 |
| data.openAppId | string | 开放应用标识 |
| data.vehicleId | string | 车辆标识 |
| data.authorizationStartTime | string | 授权开始时间 |
| data.authorizationEndTime | string | 授权结束时间；为空表示永久有效 |
| data.isActive | boolean | 授权是否有效 |

请求示例

{

"vin": "LDC613P23P1234567",

"authorizationStartTime": null,

"authorizationEndTime": null

}

响应示例

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {

"id": "3a1b0000-0000-0000-0000-000000000001",

"openAppId": "3a1b0000-0000-0000-0000-000000000002",

"vehicleId": "3a1b0000-0000-0000-0000-000000000003",

"authorizationStartTime": "2026-05-21 10:00:00",

"authorizationEndTime": null,

"isActive": true

},

"traceId": "0HMSAMPLETRACEID"

}

3.2.2 取消车辆授权接口

当前调用方可根据车架号取消自身开放应用的车辆授权。若当前调用方未持有该车辆授权，接口仍返回成功，满足幂等调用。

请求方式与地址

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方式 | DELETE |
| 接口地址 | /api/open/vehicle-authorizations |
| Content-Type | 无请求体；车架号通过查询参数传入 |

请求参数

| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| vin | string | 是 | 车架号，通过查询参数传入。 |

响应参数

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 响应码，0 表示成功 |
| message | string | 响应消息 |
| data | object | 固定为空 |
| traceId | string | 链路追踪标识 |

请求示例

DELETE /api/open/vehicle-authorizations?vin=LDC613P23P1234567

响应示例

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": null,

"traceId": "0HMSAMPLETRACEID"

}

3.3 查询当前车辆信息接口

根据车架号查询车辆当前基础信息、状态信息与最近一次定位信息。

请求方式与地址

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方式 | GET |
| 接口地址 | /api/open/vehicle-info |
| Content-Type | GET 接口为空；POST 接口为 application/json |

请求参数

| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| vin | string | 是 | 车架号 |

响应参数

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 响应码，0 表示成功 |
| message | string | 响应消息 |
| data | object | 业务数据 |
| traceId | string | 链路追踪标识 |
| data.vin | string | 车架号 |
| data.plateNo | string | 车牌号 |
| data.vehicleStatus | int | 车辆状态，1 在线，0 离线 |
| data.lockStatus | int | 车锁状态，1 上锁，0 解锁 |
| data.mileage | decimal | 累计里程，单位：km |
| data.fuelPercent | decimal | 燃油百分比 |
| data.socPercent | decimal | 电量百分比 |
| data.longitude | decimal | 经度 |
| data.latitude | decimal | 纬度 |
| data.gpsTime | string | 定位时间 |
| data.updateTime | string | 数据更新时间 |
| data.lat | string | 纬度，神州字段名 |
| data.lon | string | 经度，神州字段名 |
| data.altitude | string | 海拔高度 |
| data.speed | string | 速度 |
| data.direction | string | 方向角，单位：度 |
| data.door1Status | int | 主驾车门状态，1 开，0 关 |
| data.door2Status | int | 副驾车门状态，1 开，0 关 |
| data.door3Status | int | 左后车门状态，1 开，0 关 |
| data.door4Status | int | 右后车门状态，1 开，0 关 |
| data.door5Status | int | 后备箱状态，1 开，0 关 |
| data.engine | int | 发动机状态，1 启动，0 停止 |
| data.bonnet | int | 发动机舱盖状态，1 开，0 关 |
| data.ignitionStatus | int | 点火状态，1 打开，0 关闭 |
| data.originalMileage | string | 设备上报里程 |
| data.fuelLevel | string | 剩余油量 |
| data.locationStatus | string | 定位状态，1 定位，0 未定位 |
| data.reportTime | string | GPS 数据时间 |
| data.sendTime | string | 数据发送时间 |
| data.receiveTime | string | 数据收到时间 |
| data.continueVoyage | string | 续航里程 |
| data.carVoltage | string | 车辆电压 |
| data.carFortificationStatus | int | 车辆安全状态，1 设防，0 撤防 |
| data.brakeStatus | int | 手刹状态，1 刹车/拉起，0 未刹车/放下 |
| data.footBrakeStatus | int | 脚刹状态，1 踩下，0 未踩 |
| data.light1Status | int | 左转灯状态，1 亮，0 灭 |
| data.light2Status | int | 右转灯状态，1 亮，0 灭 |
| data.window1status | int | 主驾车窗状态，1 开，0 关 |
| data.window2status | int | 副驾车窗状态，1 开，0 关 |
| data.window3status | int | 左后车窗状态，1 开，0 关 |
| data.window4status | int | 右后车窗状态，1 开，0 关 |
| data.totalAverageFuel | string | 总平均油耗/百公里油耗 |

请求示例

{

"vin": "LDC613P23P1234567"

}

响应示例

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {

"vin": "LDC613P23P1234567",

"plateNo": "川A12345",

"vehicleStatus": 1,

"lockStatus": 1,

"mileage": 12580.6,

"fuelPercent": 62.5,

"socPercent": 78.0,

"longitude": 104.06654,

"latitude": 30.57227,

"gpsTime": "2025-05-19 09:30:00",

"updateTime": "2025-05-19 09:31:00",

"lat": "30.57227",

"lon": "104.06654",

"altitude": "486.2",

"speed": "35.5",

"direction": "92.0",

}

"traceId": "0HMSAMPLETRACEID"

},

"totalAverageFuel": "6.8"

"window4status": 0,

"window3status": 0,

"window2status": 0,

"window1status": 0,

"light2Status": 0,

"light1Status": 0,

"footBrakeStatus": 0,

"brakeStatus": 0,

"carFortificationStatus": 1,

"carVoltage": "12.6",

"continueVoyage": "420",

"receiveTime": "2025-05-19 09:31:00",

"sendTime": "2025-05-19 09:31:01",

"reportTime": "2025-05-19 09:30:00",

"locationStatus": "1",

"fuelLevel": "62.5",

"originalMileage": "12580.6",

"ignitionStatus": 1,

"bonnet": 0,

"engine": 1,

"door5Status": 0,

"door4Status": 0,

"door3Status": 0,

"door2Status": 0,

"door1Status": 0,

3.4 按照时间段查询当前车辆行程列表接口

根据车架号和时间段分页查询车辆行程列表。

请求方式与地址

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方式 | GET |
| 接口地址 | /api/open/trip-list |
| Content-Type | GET 接口为空；POST 接口为 application/json |

请求参数

| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| vin | string | 是 | 车架号 |
| startTime | string | 是 | 开始时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| endTime | string | 是 | 结束时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| pageIndex | int | 是 | 页码，从 1 开始 |
| pageSize | int | 是 | 每页数量 |

响应参数

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 响应码，0 表示成功 |
| message | string | 响应消息 |
| data | object | 业务数据 |
| traceId | string | 链路追踪标识 |
| data.totalCount | int | 总记录数 |
| data.items | array | 行程列表 |
| data.items[].tripId | string | 行程 Id |
| data.items[].startTime | string | 行程开始时间 |
| data.items[].endTime | string | 行程结束时间 |
| data.items[].startAddress | string | 起点地址 |
| data.items[].endAddress | string | 终点地址 |
| data.items[].mileage | decimal | 行驶里程，单位：km |
| data.items[].durationSeconds | int | 行驶时长，单位：秒 |
| data.items[].averageSpeed | decimal | 平均速度，单位：km/h |
| data.items[].maxSpeed | decimal | 最高速度，单位：km/h |

请求示例

{

"vin": "LDC613P23P1234567",

"startTime": "2025-05-19 00:00:00",

"endTime": "2025-05-19 23:59:59",

"pageIndex": 1,

"pageSize": 20

}

响应示例

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {

"totalCount": 1,

"items": [

{

"tripId": "TRIP202505190001",

"startTime": "2025-05-19 08:10:00",

"endTime": "2025-05-19 08:45:00",

"startAddress": "成都市高新区天府大道",

"endAddress": "成都市锦江区红星路",

"mileage": 18.6,

"durationSeconds": 2100,

"averageSpeed": 31.9,

"maxSpeed": 72.0

}

]

},

"traceId": "0HMSAMPLETRACEID"

}

3.5 使用行程Id查询车辆行驶轨迹接口

根据车架号和行程 Id 查询该行程的轨迹点列表。

请求方式与地址

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方式 | GET |
| 接口地址 | /api/open/trip-track |
| Content-Type | GET 接口为空；POST 接口为 application/json |

请求参数

| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| vin | string | 是 | 车架号 |
| tripId | string | 是 | 行程 Id |

响应参数

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 响应码，0 表示成功 |
| message | string | 响应消息 |
| data | object | 业务数据 |
| traceId | string | 链路追踪标识 |
| data.vin | string | 车架号 |
| data.tripId | string | 行程 Id |
| data.points | array | 轨迹点列表 |
| data.points[].longitude | decimal | 经度 |
| data.points[].latitude | decimal | 纬度 |
| data.points[].speed | decimal | 速度，单位：km/h |
| data.points[].direction | decimal | 方向角，单位：度 |
| data.points[].gpsTime | string | 定位时间 |

请求示例

{

"vin": "LDC613P23P1234567",

"tripId": "TRIP202505190001"

}

响应示例

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {

"vin": "LDC613P23P1234567",

"tripId": "TRIP202505190001",

"points": [

{

"longitude": 104.06654,

"latitude": 30.57227,

"speed": 35.5,

"direction": 92.0,

"gpsTime": "2025-05-19 08:10:30"

},

{

"longitude": 104.07521,

"latitude": 30.57488,

"speed": 42.0,

"direction": 88.0,

"gpsTime": "2025-05-19 08:11:00"

}

]

},

"traceId": "0HMSAMPLETRACEID"

}

3.6 控制车辆接口

根据车架号下发车辆控制命令。当前支持开锁、关锁、打开后备箱、寻车、鸣笛、闪烁能力。

请求方式与地址

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口地址 | /api/open/control |
| Content-Type | GET 接口为空；POST 接口为 application/json |

请求参数

| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| vin | string | 是 | 车架号 |
| command | string | 是 | 控制命令：unlock、lock、openTrunk、findCar、honk、flash |

响应参数

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 响应码，0 表示成功 |
| message | string | 响应消息 |
| data | object | 业务数据 |
| traceId | string | 链路追踪标识 |
| data.success | boolean | 是否执行成功 |
| data.vin | string | 车架号 |
| data.command | string | 控制命令 |
| data.executeTime | string | 执行时间 |

请求示例

{

"vin": "LDC613P23P1234567",

"command": "unlock"

}

响应示例

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {

"success": true,

"vin": "LDC613P23P1234567",

"command": "unlock",

"executeTime": "2025-05-19 10:00:00"

},

"traceId": "0HMSAMPLETRACEID"

}

控制命令枚举

| command | 能力 |
| --- | --- |
| unlock | 开锁 |
| lock | 关锁 |
| openTrunk | 打开后备箱 |
| findCar | 寻车 |
| honk | 鸣笛 |
| flash | 闪烁 |

3.7 车辆告警查询接口

根据车架号查询车辆当前告警列表。

请求方式与地址

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方式 | GET |
| 接口地址 | /api/open/alarms |
| Content-Type | GET 接口为空；POST 接口为 application/json |

请求参数

| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| vin | string | 是 | 车架号 |

响应参数

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 响应码，0 表示成功 |
| message | string | 响应消息 |
| data | object | 业务数据 |
| traceId | string | 链路追踪标识 |
| data.vin | string | 车架号 |
| data.alarms | array | 告警列表 |
| data.alarms[].alarmId | string | 告警 Id |
| data.alarms[].alarmType | string | 告警类型 |
| data.alarms[].alarmLevel | string | 告警等级 |
| data.alarms[].alarmContent | string | 告警内容 |
| data.alarms[].alarmTime | string | 告警时间 |
| data.alarms[].status | string | 告警状态 |

请求示例

{

"vin": "LDC613P23P1234567"

}

响应示例

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {

"vin": "LDC613P23P1234567",

"alarms": [

{

"alarmId": "ALM202505190001",

"alarmType": "battery",

"alarmLevel": "warning",

"alarmContent": "蓄电池电压偏低",

"alarmTime": "2025-05-19 09:50:00",

"status": "active"

}

]

},

"traceId": "0HMSAMPLETRACEID"

}

3.8 车辆允许启动接口

根据车架号允许车辆启动，属于车辆启动控制能力。

请求方式与地址

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口地址 | /api/open/enable-start |
| Content-Type | GET 接口为空；POST 接口为 application/json |

请求参数

| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| vin | string | 是 | 车架号 |

响应参数

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 响应码，0 表示成功 |
| message | string | 响应消息 |
| data | object | 业务数据 |
| traceId | string | 链路追踪标识 |
| data.success | boolean | 是否执行成功 |
| data.vin | string | 车架号 |
| data.startAllowed | boolean | 是否允许启动 |
| data.executeTime | string | 执行时间 |

请求示例

{

"vin": "LDC613P23P1234567"

}

响应示例

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {

"success": true,

"vin": "LDC613P23P1234567",

"startAllowed": true,

"executeTime": "2025-05-19 10:05:00"

},

"traceId": "0HMSAMPLETRACEID"

}

3.9 车辆禁止启动接口

根据车架号禁止车辆启动，属于车辆启动控制能力。

请求方式与地址

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方式 | POST |
| 接口地址 | /api/open/disable-start |
| Content-Type | GET 接口为空；POST 接口为 application/json |

请求参数

| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| vin | string | 是 | 车架号 |

响应参数

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 响应码，0 表示成功 |
| message | string | 响应消息 |
| data | object | 业务数据 |
| traceId | string | 链路追踪标识 |
| data.success | boolean | 是否执行成功 |
| data.vin | string | 车架号 |
| data.startAllowed | boolean | 是否允许启动 |
| data.executeTime | string | 执行时间 |

请求示例

{

"vin": "LDC613P23P1234567"

}

响应示例

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {

"success": true,

"vin": "LDC613P23P1234567",

"startAllowed": false,

"executeTime": "2025-05-19 10:10:00"

},

"traceId": "0HMSAMPLETRACEID"

}

- 附录

附录A 接口枚举

A.1 车辆状态 vehicleStatus

| 枚举值 | 说明 |
| --- | --- |
| online | 在线 |
| offline | 离线 |
| driving | 行驶中 |
| parking | 驻车 |
| unknown | 未知 |

A.2 车锁状态 lockStatus

| 枚举值 | 说明 |
| --- | --- |
| locked | 已上锁 |
| unlocked | 未上锁 |
| unknown | 未知 |

A.3 车辆控制命令 command

| 枚举值 | 说明 |
| --- | --- |
| unlock | 开锁 |
| lock | 关锁 |
| openTrunk | 打开后备箱 |
| findCar | 寻车 |
| honk | 鸣笛 |
| flash | 闪烁 |

A.4 告警类型 alarmType

| 枚举值 | 说明 |
| --- | --- |
| battery | 电池/蓄电池告警 |
| engine | 发动机告警 |
| tirePressure | 胎压告警 |
| door | 车门/门锁告警 |
| location | 定位异常告警 |
| other | 其他告警 |

A.5 告警等级 alarmLevel

| 枚举值 | 说明 |
| --- | --- |
| info | 提示 |
| warning | 警告 |
| critical | 严重 |

A.6 告警状态 status

| 枚举值 | 说明 |
| --- | --- |
| active | 当前有效 |
| resolved | 已恢复 |
| ignored | 已忽略 |

A.7 启动允许状态 startAllowed

| 枚举值 | 说明 |
| --- | --- |
| true | 允许启动车辆 |
| false | 禁止启动车辆 |

附录B 查询和推送的车辆信息字段

以下字段为车机侧可通过查询或推送提供，并统一采用神州文档 7.1.1 车身数据上报入参中的字段名。

| 字段名 | 字段说明 |
| --- | --- |
| vin | 车架号 |
| lat | 纬度 |
| lon | 经度 |
| altitude | 海拔高度 |
| speed | 速度 |
| direction | 方向角 |
| door1Status | 主驾车门状态 |
| door2Status | 副驾车门状态 |
| door3Status | 左后车门状态 |
| door4Status | 右后车门状态 |
| door5Status | 后备箱状态 |
| lockStatus | 车锁状态 |
| engine | 发动机状态 |
| bonnet | 发动机舱盖状态 |
| ignitionStatus | 点火开关状态 |
| originalMileage | 设备上报里程 |
| fuelLevel | 剩余油量 |
| locationStatus | 定位状态 |
| reportTime | GPS 数据时间 |
| continueVoyage | 续航里程 |
| carVoltage | 车辆电压 |
| carFortificationStatus | 车辆安全/设防状态 |
| brakeStatus | 手刹状态 |
| footBrakeStatus | 脚刹状态 |
| light1Status | 左转灯状态 |
| light2Status | 右转灯状态 |
| window1status | 主驾车窗状态 |
| window2status | 副驾车窗状态 |
| window3status | 左后车窗状态 |
| window4status | 右后车窗状态 |
| totalAverageFuel | 总平均油耗 |